Оборудование для очистки деталей с откидной крышкой

Климатические условия размещения: У (УХЛ) по ГОСТ 15150/ГОСТ 15543.1 категории размещения 4, на высоте над уровнем моря до 2000м.

Тип атмосферы по содержанию коррозионных агентов: - I по ГОСТ 15150.Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы, покрытия и изоляцию изделия.

Требования к фундаменту: Установка должна быть установлена на заранее подготовленную ровную твердую поверхность (фундамент) с возможностью беспрепятственного и свободного доступа к установке для монтажа и технического обслуживания, без обязательного крепления установки к фундаменту.

Подключение воды: производится к соответствующему выходу из бака. Выход имеет резьбу G ¾”. Давление подводящей магистрали должно находится в пределах от 2 до 6 бар.

Подключение слива воды: производится к соответствующим выходам из бака. Выход имеет резьбу G 1”.

Подключение установки к сети электроснабжения: осуществлять в соответствии с ПУЭ. Напряжение питающей сети 220/380 В(в зависимости от опций) Частота 50 Гц. Установку обязательно заземлить медным проводом.

Подключение к вентиляции: без обязательного подключения к вентиляции. При наличии опции вытяжки пара: Воздуховод на выходе вытяжного вентилятора установки должен быть выполнен из коррозионностойкого материала в среде водяных паров моющих средств, а также герметичен. Рекомендуется располагать воздуховод вертикально или горизонтально, но под уклоном к установке для того чтобы образующийся в воздуховоде конденсат стекал обратно в установку. Площадь сечения воздуховода не меньше проходной площади вытяжного патрубка. Подключение штатной системы вентиляции помещения производится к патрубку диаметром 110 мм, расположенному на крышке установки. Рекомендуемое сечение воздуховода, подключаемого к патрубку, брать с коэффициентом 1,5 -2 от диаметра патрубка."

Подключение к пневматической сети (при наличии опции или пневматического подъема крышки): из заводской магистрали или отдельно стоящего компрессора к блоку подготовки воздуха. Рабочее давление воздуха, подводимого к обдувочному пневмопистолету, должно быть не менее 2 бар.Рабочее давление, подводимое к блоку подготовки воздуха при наличии двух стадий либо пневматического подъема крышки должно быть не меньше 6 бар, содержание пыли, воды, твердых частиц более 2мг/метр куб. не допускается.

*Длина, ширина, высота, масса установки, а также максимальная мощность установки (кВт) указываются в строительном задании на установку